| SCHEDA |  |  |  |  | Agente chimico |  |  |  |  | Detergente igienizzante anticalcare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | IDENTIFICAZIONE AGENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipologia esposizione |  |  |  |  |  |  | Modalità esposizione |  |  |  |  |  |  |  |  | Altri pericoli |  |  |  |  |  |
|  |  | Inalazione |  |  |  |  |  |  | Normalmente prevista |  |  |  |  |  |  |  | Instabilità |  |  |  |  |
|  |  | Contatto con la pelle |  |  |  |  |  |  | Accidentale |  |  |  |  |  |  |  | Incompatibilità con |  |  |  |  |
|  |  | Ingestione |  |  |  |  |  |  | Da contaminazione ambientale |  |  |  |  |  |  |  | Stato chimico-fisico |  |  |  |  |
| Componente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedi SDS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Classificazione H |  |  |  |  | H319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kg utilizzati per addetto |  |  |  |  | 1-10 a settimana |  |  |  |  |  |  | Tempo di esposizione |  |  |  |  |  | 10-25% |  |  |  |
| Categoria ex UNI EN 141 |  |  |  |  | A–Gas/vapori organici (punto ebollizione > 65°C) AX–Gas/vapori organici (punto ebollizione < 65°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B–Gas/vapori inorganici E–Gas/vapori acidi K–Ammoniaca e derivati |  |  |  |  |  |  |
| B | VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER FATTORI (rischio stimato) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fattore gravità |  |  |  | Fattore durata |  |  |  | Fattore livello esposizione |  |  |  |  |  | Totale |  |  |  |  | Classe di rischio |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | < 10 Irrilevante/Basso 11-25 Modesto 26-50 Medio 51-75 Alto 76-100 Alto |
| C | VALUTAZIONE DEL RISCHIO MISURATO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Necessaria Sì No |  |  |
| D | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (artt. 224, 225) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riorganizzazione dei sistemi di lavorazione ( ) Fornitura di attrezzature per il lavoro specifico ( ) Riduzione al minimo degli esposti Riduzione della durata e dell’intensità dell’esposizione Attuazione di misure igieniche idonee ( ) Riduzione della quantità degli agenti presenti Attuazione di metodi di lavoro appropriati ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Processi lavorativi appropriati: installazione di un sistema di aspirazione localizzato sulle fonti di emissione Fornitura dei DPI indicati di seguito Attivazione della sorveglianza sanitaria Predisposizione di misure di emergenza ed allarme in caso di incidenti Attuazione di un piano di formazione e informazione |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Occhi |  |  |  |  |  | Mani |  |  |  |  | Apparato respiratorio |  |  |  |  |  |  |  |  | Corpo |  |
| Occhiali UNI EN ISO 16321 |  |  |  |  |  | Guanti EN 374 Guanti EN 374 lunghi Guanti EN 374 resistenti |  |  |  |  | Maschera antigas UNI EN 14387 Filtri per maschera: UNI EN 14387 |  |  |  |  |  |  |  |  | indumenti di protezione EN 13034 |  |